Introduction 框架

- 临床背景与 PI-RADS 局限
mpMRI 和 PI-RADS 已成为前列腺癌诊断的重要工具，但 PI-RADS 存在 PPV variability、false positives 和 unnecessary biopsy 问题，因此需要 data-driven AI 辅助。
文献支持：

- PI-RADS Version 2.1 for Prostate MRI Interpretation: Associations of Study Quality and Cancer Detection Metrics—A Systematic Review and Meta-Analysis特异度较低，假阳性较多：

| 阳性阈值 | Sensitivity | Specificity |
| --- | --- | --- |
| PI-RADS ≥3 | 96% | 43% |
| PI-RADS ≥4 | 88% | 66% |

PI-RADS 的诊断表现并非在所有研究和临床环境中都同样稳定

- 活检标签作为临床病理依据
Clinical data:TBx 与 MRI-visible lesions 对应更明确；SBx 空间更粗糙，但能发现 MRI-invisible 或 targeted biopsy missed disease。Whole-mount pathology 更完整，但只来自 prostatectomy patients，存在选择偏倚和泛化问题。(这一段如何衔接)

Paragraph 3: Existing AI Methods and Supervision Limitations

A. Baseline strong supervision can match PI-RADS

- Schelb et al.

- comparable patient-level sensitivity/specificity

- limitation: low lesion Dice, MRI-visible/radiologist mask dependence

| 比较工作点 | Sensitivity | Specificity | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-RADS ≥3 | 96%（25/26） | 22%（8/36） | 高敏感度，但特异度很低 |
| U-Net ≥0.22 | 96%（25/26） | 31%（11/36） | 相同敏感度，特异度数值略高 |
| PI-RADS ≥4 | 88%（23/26） | 50%（18/36） | 特异度提高，但漏诊增加 |
| U-Net ≥0.33 | 92%（24/26） | 47%（17/36） | 敏感度略高、特异度略低 |

B. Advanced strong supervision improves detection/localisation

- Saha et al.

- Dai et al.

- limitation: radiological dense labels or prostatectomy pathology, selection bias, registration error

C. Weak supervision reduces annotation burden

- Cao et al.

- Pocius et al.

- limitation: weaker spatial precision, no direct positive biopsy pathology

D. Mixed supervision incorporates biopsy labels

- Rajagopal et al.

- classification improvement

- limitation: localisation unclear, external validation lacking, TBx/SBx contribution not isolated

E. Research gap

- Need controlled evaluation of radiologist-only vs +TBx vs +SBx vs +TBx+SBx

- Evaluate classification, localisation, and external generalisation

- Research gap
现有研究通常从单一任务或单一标签层级理解监督信号：放射科医生标注常被视为病灶分割的强监督，而活检标签常被视为分类任务的病理监督。然而，不同标签来源的强弱关系实际上取决于具体任务。对于病灶分割，RA 提供密集空间标注，而 TBx 和 SBx 只能提供较弱的病理或区域信息；对于癌症分级分类，TBx 和 SBx 提供直接的组织病理学等级标签，而 RA 则提供更精确的空间约束和病灶定位信息。因此，目前尚不清楚这些异质标签能否在统一的 mixed-supervision 框架中相互补充，并同时改善 lesion segmentation 和 grade classification。

更凝练一点：现有研究尚未系统评估 mixed supervision 在任务相关监督强度下的价值：即 RA、TBx 和 SBx 是否能够在分割任务中以“强空间标注 + 弱病理标签”的方式互补，并在分级分类任务中以“病理等级标签 + 精确空间约束”的方式互补。

- 本文目标与贡献
建立强 baseline，固定模型、数据划分、训练策略和评估协议，逐步加入 TBx、SBx、TBx+SBx，评估 classification、localisation 和 external validation。

| 类别 | 论文及完整题名 | 主要标签 | 模型与方法 | 重点指标 | 主要优点 | 主要局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strong | Schelb et al., 2019 — Classification of Cancer at Prostate MRI: Deep Learning versus Clinical PI-RADS Assessment | Radiologist lesion masks + biopsy-confirmed diagnosis | U-Net；联合T2W和DWI预测前列腺、正常组织及csPCa概率图 | Lesion Dice 0.35；Sensitivity 92%；Specificity 47% | ① 同时评估患者级癌症检测和病灶分割；② 直接与临床PI-RADS进行比较；③ 方法结构清晰，适合作为Radiologist Annotation-only强监督基线；④ 结果显示AI可达到与PI-RADS相近的患者级诊断表现 | ① 病灶Dice仅0.35，边界定位能力有限；② 测试集较小；③ ground truth主要依赖MRI可见病灶和活检，不能覆盖MRI-invisible cancers；④ radiologist-derived masks存在主观性和阅片者偏差；⑤ 没有充分的多中心外部验证 |
| Strong | Saha et al., 2021 — End-to-end Prostate Cancer Detection in bpMRI via 3D CNNs: Effects of Attention Mechanisms, Clinical Priori and Decoupled False Positive Reduction | Radiologically estimated voxel-level lesion annotations，部分测试病例具有biopsy-confirmed diagnosis | 多阶段3D CAD系统；attention-based detection network + probabilistic anatomical prior + decoupled residual false-positive classifier + ensemble | Patient AUROC 0.882；Lesion sensitivity 83.69% at 0.50 FP/patient；93.19% at 1.46 FP/patient | ① 使用完整3D空间信息；② 将注意力机制、前列腺解剖先验和假阳性抑制结合；③ 在固定FP/patient下报告敏感度，更符合病灶检测任务；④ 数据规模较大；⑤ 包含外部biopsy-confirmed测试集，泛化评估相对充分 | ① 训练标签主要是radiologically estimated annotations，不是严格的病理配准轮廓；② 多阶段和ensemble结构复杂，训练及复现成本较高；③ anatomical prior可能对不同中心或不同患者群体产生偏差；④ 主要突出检测和患者级分类，没有报告可与普通分割模型直接比较的lesion Dice；⑤ 外部结果主要报告与专家或病理的一致性，而非完整FROC和分割指标 |
| Strong / Semi-supervised | Dai et al., 2023 — Prostate Cancer Detection and Segmentation on MRI Using Non-local Mask R-CNN with Histopathological Ground Truth | Whole-mount prostatectomy histopathology-derived lesion masks；radiologist MRI masks；部分无标签MRI | Non-local Mask R-CNN；利用MRI标注预训练、病理配准标注fine-tuning，并加入self-training | All lesions：Detection 80.5%，Dice 0.548；GGG>2 lesions：Detection 94.7%，Dice 0.604 | ① ground truth来自whole-mount prostatectomy pathology，比单纯放射科轮廓更接近真实肿瘤范围；② 同时完成instance detection和segmentation；③ 通过transfer learning和self-training缓解病理配准标注不足；④ 对高级别肿瘤具有较高检测率；⑤ 同时报告Dice、detection rate和Hausdorff distance | ① 具有whole-mount pathology标签的样本量较小，独立测试集仅约32例患者；② prostatectomy cohort通常包含病情较重患者，存在selection bias；③ 组织切除后的变形会导致histology-to-MRI配准误差；④ 逐切片预测后聚合为3D结果，可能丢失部分连续体积信息；⑤ 同时使用transfer learning和self-training，难以单独判断每种监督来源的贡献 |
| Weak | Cao et al., 2019 — Prostate Cancer Inference via Weakly-Supervised Learning Using a Large Collection of Negative MRI | Radiology-confirmed negative MRI only；不使用阳性病灶mask | Partial-convolution U-Net；学习正常MRI外观，通过原图与重建图之间的差异生成pixel-wise cancer suspiciousness map | ROC AUC 0.84；Lesion sensitivity 77.0% at 1 FP/patient | ① 不需要阳性病灶分割标签；② 可利用大量较容易获得的阴性MRI；③ 显著降低人工标注成本；④ 输出空间可疑度图，具有一定可解释性；⑤ 代表了基于normal appearance modelling的弱监督异常检测思路 | ① 默认癌症区域难以由正常模型重建，该假设并不总是成立；② 所有异常区域不一定都是癌症，也可能是BPH、炎症、伪影或扫描差异；③ radiology-confirmed negative不等于病理确认阴性，可能包含漏诊癌症；④ 不能利用肿瘤等级、活检位置等阳性病理信息；⑤ 通常更适合异常检测，精确病灶边界分割能力有限 |
| Weak | Pocius et al., 2024 — Weakly Supervised Localisation of Prostate Cancer Using Reinforcement Learning for Bi-parametric MR Images | Image-/slice-level cancer presence labels；训练定位模型时不使用病灶位置或分割mask | 预训练object-presence classifier + PPO reinforcement-learning controller；通过分类概率作为reward逐步调整病灶crop | Localisation Dice 0.38 ± 0.09；MIL 0.25 ± 0.11；fully supervised baseline 0.34 ± 0.07 | ① 仅使用图像级癌症存在标签，显著降低定位标注需求；② RL结果显著优于MIL baseline；③ 在该实验设置中达到与fully supervised baseline相近的定位表现；④ 分类概率作为连续reward，比二值奖励提供更多优化信息；⑤ 预测区域可展示controller的定位过程，具有一定解释性 | ① 主要是2D、单病灶切片上的localisation，不能等同于完整3D lesion segmentation；② 输出更接近bounding crop而非精确病灶轮廓；③ 结果依赖预训练分类器是否真正关注癌症区域；④ RL训练时间长、结果波动和标准差较大；⑤ 与fully supervised baseline相比的优势没有统计显著性；⑥ 复杂或多病灶病例中的适用性尚未充分验证 |
| Mixed | Rajagopal et al., 2024 — Mixed Supervision of Histopathology Improves Prostate Cancer Classification From MRI | Targeted-biopsy lesion labels + systematic-biopsy regional/sextant labels + image-based lesion supervision | 3D UCNet；同时进行pixel-/lesion-/region-/gland-level预测；对SBx区域采用distribution-based regression/loss | Balanced accuracy 71.6%；F1 0.468；AUROC 0.724；PI-RADS：BAcc 66.7%，AUROC 0.716 | ① 能同时利用targeted biopsy和systematic biopsy产生的异质病理标签；② 没有把SBx区域简单转换成不可靠的voxel-level mask；③ distribution-based regression适合描述区域内病理等级的不确定分布；④ mixed supervision提高了总体分类表现；⑤ 与你的PUB + TBx + SBx研究设置最接近；⑥ 直接说明临床中不同空间精度的标签可以被统一利用 | ① 分类性能提升伴随与image-based lesion segmentation一致性下降；② 不能证明加入SBx一定提高lesion Dice；③ 主要研究目标是癌症分类，而不是精确病灶分割；④ 数据来自单一机构，缺少严格的外部验证；⑤ UCNet及多层级损失结构较复杂，不同监督信号的独立贡献不容易分离；⑥ systematic biopsy存在采样误差和区域定位不精确问题 |